DSA高压注射器参数表

技术参数：

1、“直接压力传感器”，实时检测注射压力，有自动报警功能；

2、注射同步监测，提供第二级安全保护，在注射堵塞时报警停机；

3、控制台：12”液晶显示器，触控操作；

4、具有扶手、滑轮，机器可移动、可固定；

5、针筒数：单针筒；

6、注射器容量：150ml规格；

7、注射剂量：0.1～150ml；

8、注射速度范围：0.1～50ml/s；

9、每个预案注射可设置1～8阶段；

10、可保存的预案数≥100套；

11、上升时间：0.1~9.9s ,步长1s；

12、注射器造影剂时机头强制向下倾斜，防止空气阻塞；

13、双屏控制：两个控制屏均可控制注射进程；

14、扫描延时和注射延时：0～600s；

15、压力设置范围：100～1200Psi，压力单位可在Psi或MPa之间切换；

16、手闸与脚闸控制注射：控制注射、暂停、继续注射；

17、机头可旋转定位，方便针筒安装、吸药、排气、注射等各种操作

18、具备自动排气功能，可设置自动排空气的速率与剂量；

19、系统自检：系统开机，设备进行自动检测系统故障

20、具有试注射功能，利于确认液路连通；

23、注射剂量显示 ：实时显示造影剂已注剂量；

24、各种声光报警；

25、机头防漏液设计，防止液体进入机头内部造成损坏；

26、工作电源：单相AC 220V±10%， 50±1Hz；

*27、有专门的售后维修机构，具有专职培训讲师和有丰富临床服务经验的售后服务团队。具备24小时内售后响应能力。

- 商务参数

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：确认中标后10个工作日内送货上门，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。