诊疗卡要求

商务要求：

1、运输、装卸、安装调试：由中标人负责承担，最终通过用户及有关部门验收交付使用。

2、合同期：两年

3、交货时间：合同签订后按业主供货通知后五天内送货上门

4、付款方式：按实际采购量结算，验收合格，并将发票交到娄底市中心医院后按程序付款（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月）

5、交货地点：娄底市中心医院。

技术要求:

一、要求：

1、2019年用量约37万张，具体数量以实际需求为准

- 卡正面图案与背面内容招标后按院方要求确定

- 具有较强的生产销售和售后服务能力

- 技术要求：

- 芯片：每张卡有全球唯一的32位序列号，带签字条和13位卡号，每张卡有二维码，我院微信公众号挂号系统能通过扫描诊疗卡二维码直接将卡号等信息录入微信公众号挂号系统。

- 功能要求：按我院要求订制门诊诊疗卡。

- 通讯密度：106kboud

- 工作频率：13.56MHZ

- 读写距离：0-15CM

- 工作温度：-20℃——85℃

- 典型处理时间：

- （1）识别一张卡：小于3ms

- （2）读一个块：小于2.5ms（不包含认证过程） 4.5ms（包含认证过程）

- （3）写一个块：小于12ms（不包含认证过程） 14ms（包含认证过程）

- （4）交易过程：小于100ms

- 读次数：不限

- 擦写次数：＞100000次

- 数据保存：＞10年

- 尺寸：85.5*54*0.8±4（MM）卡尺寸符合ISO010536

- 封装材料：进口PVC

- 电气特性：符合ISO 14443 TYPE A

- 印刷要求：（1）需采用进口四色印刷机

- （2）卡片印制需色彩鲜明而且色差小

- （3）卡片需双面覆进口PVC膜，且成品不分层

- （4）卡片均需独立包装（小塑料袋装）

- 质量要求：需使用三年卡片不褪色，不弯曲，且膜不可脱落，卡片整体不可分层，坏卡率小于万分之五，非使用不当造成的坏卡和问题卡，三年包换。

- 卡表面有激光雕刻卡号