荧光免疫分析仪

技术参数：

- 检验方法：荧光免疫法

- 检测项目：万古霉素、地高辛、甲氨蝶呤、茶碱、卡马西平、丙戊酸、他克莫司、环孢素、苯妥英、霉酚酸、伏立康唑、紫杉醇、利奈唑胺、五氟尿嘧啶、利培酮

- 检测方式：试剂卡检测

- 检测样本：血清/血浆、全血、尿液

- 测试数量：大于等于12通道

- 检测速度：单次检测耗时<10s（不算孵育时间）

- 重复性：CV≤10%

- 线性相关性：r≥0.99(T/C值)

- 台间差：Bis%≤5%（系列标准卡）

- 定标曲线：

- 1、定标曲线存储在ID卡(ID卡容量4K)

- 2、荧光信号算法11种，内置于用户实验软件

- 3、拟合方式9种，内置于用户实验软件

- 十一、定标方法：专用ID芯卡

- 十二、显示屏：7英寸或以上触摸屏

- 十三、系统：自带WINDOWS系统，支持HIS、LIS连接传送测试结果及数据导出（接口费由投标人支付）

- 十四、操作温度：5℃~30℃

- 十五、结果传输：4G，USB，RS232C，wifi，以太网络，支持LIS、HIS

- 十六、外接电源：220V， 50Hz～60Hz to DC12V/60W

- 十七、软件管理：自动进卡、自动弃卡、内置自动条码扫描功能、自动识别项目ID和项目信息

- 十八、报价含配套设备：包括离心机1台（12或24孔）、震荡器1台、移液枪1套。

商务参数

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：按合同签订时间要求送货上门，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。

6、配套试剂在娄底平台中标，价格不得超过对应项目收费比例（国产28%，进口35%）。