| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 预算价格（单价） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 68-77mm*50mm单层 600张/卷 | 151.2元/卷 | 月用量2.5万张 |  |
| 2 | 过氧化氢低温等离子灭菌化学指示标签 | 68-77mm*50mm单层 400-500张/卷 | 387元/卷 | 月用量3000张左右 |  |
| 3 | 过氧化氢低温等离子灭菌标签 | 68-77mm*50mm单层 500-600张/卷 | 250元/卷 |  |  |
| 4 | 专用灭菌打印碳带 | 双轴80mm*70mm | 41元/卷 |  | 必须能和灭菌化学指示标签配套使用 |
| 5 | 清洗网篮标识牌 | 90*40mm左右 | 有字30元/个 | 600 |  |
| 6 | 清洗篮筐 | 600*350*80mm | 640元/个 | 40 |  |
| 7 | 清洗篮筐 | 650*150*80mm | 560元/个 | 16 |  |
| 8 | 清洗篮筐 | 650*350*100mm | 1200元/个 | 1 | 胆道镜盒（带盖和硅胶卡） |
| 9 | 清洗篮筐 | 570*260*70mm | 560元/个 | 20 |  |
| 10 | 清洗篮筐 | 498*230*70mm | 520元/个 | 20 |  |
| 11 | 清洗篮筐 | 480*250*70mm | 540元/个 | 40 |  |
| 12 | 清洗篮筐 | 408*250*70mm | 500元/个 | 263 |  |

消毒供应追溯管理系统配套耗材及器械目录

- 预算价格参考娄底市第一人民医院现用价格，医用低值耗材必须为娄底平台挂网产品。

- 消毒供应追溯管理系统配套耗材参数

- 压力蒸汽灭菌化学指示标签：

- 规格：68-77MM*50-50MM,单层。

- 600张/卷

- 标签表面印有条形化学指示剂，在规定的饱和蒸汽作用下，能够由浅黄或浅蓝变成黑色或深褐色，根据指示剂颜色的变化来判断物品是否经过灭菌处理。适用于脉动真空灭菌器134摄氏度3-4分钟的灭菌过程。

- 材质：合成材料或者铜版，防水抗氧化，不易破碎，适用于高温高压灭菌环境，打印效果好，指示油墨性能稳定，过程不易出现脱落和晕开现象，可长期保存。

- 胶水：耐高温耐氧化的丙烯酸树脂，灭菌过程贴在无纺布及棉布上不易残胶和不易脱落。

- 需提供检测报告及安全生产评价报告。

- 过氧化氢低温等离子灭菌化学指示标签：

- 1、规格：68-77MM*50-50MM,单层。

- 2、400-500张/卷

- 3、标签表面印有化学指示剂，在过氧化氢作用下，能够变色，根据指示剂颜色的变化来判断物品是否经过灭菌处理。适用于过氧化氢低温等离子灭菌过程。

- 4、材质：合成材料或者珠光膜，防水抗氧化，抗撕裂不易破碎，环保，适用于过氧化氢灭菌环境，不吸收过氧化氢，打印效果好，指示油墨性能稳定，过程不易出现脱落和晕开现象，可长期保存。

- 5、胶水：耐高温耐氧化的丙烯酸树脂，灭菌过程贴在无纺布及棉布上不易残胶和不易脱落。

- 6、需提供检测报告及安全生产评价报告。

- 三、过氧化氢低温等离子灭菌标签

- 1、规格：68-77MM*50-50MM,单层，500-600张/卷。

- 2、表面不含化学指示剂。

- 3、材质：合成材料或者珠光膜，防水抗氧化，抗撕裂不易破碎，环保，适用于过氧化氢灭菌环境，不吸收过氧化氢，打印效果好，可长期保存。

- 5、胶水：耐高温耐氧化的丙烯酸树脂，灭菌过程贴在无纺布及棉布上不易残胶和不易脱落。

- 四、清洗网篮牌

- 1、规格：90*40mm左右

- 2、材质：耐高温合成材料，耐压力冲洗，不易变形，6种颜色可选，可重复使用。可以根据医院的需要，单面或双面激光打印条码、包名称、编号等内容，打印的内容需耐磨耐压力冲洗，需配套耐高温硅胶扎带。

- 3、需提供第三方检测报告。

- 五、清洗筐

| - 序号 | - 规格 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 600*350*80mm | - 40个 |  |
| - 2 | - 650*150*80mm | - 16个 |  |
| - 3 | - 650*350*100mm | - 1个 | - 胆道镜盒，需带盖和硅胶卡子 |
| - 4 | - 570*260*70mm | - 20个 |  |
| - 5 | - 498*230*70mm | - 20个 |  |
| - 6 | - 480*250*70mm | - 40个 |  |
| - 7 | - 408*250*70mm | - 263个 |  |

- 采用优质不锈钢材质，制造工艺为不锈钢轧花、不锈钢电焊、不锈钢编织、不锈钢冲孔、氩弧焊接等形式。表面电解抛光处理，光滑不划手，无突出焊点、无焊伤、无毛边、无脱落。耐腐蚀、不生锈、无毒无味、坚固耐用。

- 在-45度至高温800度的环境中能长期使用，保持不变形。侧面和底部均全冲孔，网格化设计利于水或蒸汽的穿透，保证清洗和灭菌效果。

- 多个网筐可堆叠放置。