分体式冷暖空调招标要求（一年量）

- 商务要求：

*1、各型号空调数量按我院实际需求送货与结算，运输、装卸、安装调试：由中标人负责承担，最终通过用户及有关部门验收交付使用。

*2、空调至少维保六年，维保期内每年提供两次免费滤网清洗，安装验收合格且供应商交付发票后的四个月到六个月，我院向中标人支付结算总价款的90%；余款10%作为质保金，在设备运行正常一年后支付给中标人。

*3、投标人应在本地有维保网点和人员（需提供佐证材料），如设备在维保期内出现质量问题，中标人接到我院通知（包括电话通知）后4小时内响应到场，到场后4小时内完成维修或更换。如中标人不及时履行义务，我院有权委托第三方进行维修，由此产生的相关费用在中标人的质保金内予以扣除。

*4、不锈钢支架、拆旧机、移机等费用根据现场情况，由使用科室现场签字确认，费用据实结算。

*5、中标人在接到院方通知的两天内必须将空调安装到位。

*6、因疫情防控要求，安装空调时安装师傅应提供疫情防控要求期限内核酸阴性检测证明和健康码绿码。

*7、投标人必须保证提供的产品为原装正品，并提供原厂售后服务承诺函。

- 备注：投标人必须满足商务参数要求，如不满足，则视为无效投标。

- 技术要求：

- 1、推荐品牌：格力、三菱

- 2、所有空调均为变频空调

| - 挂式空调技术参数 |  |  |  | - 柜式空调技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 功率 | - 26GW/（1.2匹） | - 35GW/（大1.5匹） | - 50GW/（大2匹） | - 功率 | - 50LW/（大2匹） | - 72LW/（大3匹） | - 120LW/（5匹） |
| - 冷暖类型 | - 冷暖 | - 冷暖 | - 冷暖 | - 冷暖类型 | - 冷暖 | - 冷暖 | - 冷暖 |
| - 适用面积（㎡） | - 10-14 | - 18-22 | - 23-20 | - 适用面积（㎡） | - 23-30 | - 30-45 | - 45-60 |
| - 额定制冷量（W） | - 2600 | - 3500 | - 5000 | - 额定制冷量（W） | - 5150 | - 7200 | - 12000 |
| - 额定制热量（W） | - 2880 | - 3850 | - 5700 | - 额定制热量（W） | - 5700 | - 7800 | - 12500 |
| - 额定制冷功率（W） | - 800 | - 1077 | - 1587 | - 额定制冷功率（W） | - 1620 | - 2340 | - 3930 |
| - 额定制热功率（W） | - 810 | - 1120 | - 1650 | - 额定制热功率（W） | - 1550 | - 2350 | - 3800 |
| - 电辅热（W） | - 900 | - 1000 | - 1200 | - 电辅热（W） | - 1500 | - 1800 | - 3500 |
| - 内机质量（KG） | - 10 | - 11 | - 13 | - 内机质量（KG） | - 33 | - 42 | - 59 |
| - 外机质量（KG） | - 32 | - 36 | - 53 | - 外机质量（KG） | - 47 | - 58 | - 103 |
| - 内机噪音dB(A) | - 22.5-36 | - 25-38 | - 32-40 | - 内机噪音dB(A) | - 33-42 | - 36-42 | - 44-50 |
| - 外机噪音dB(A) | - ≤49 | - ≤51 | - ≤53 | - 外机噪音dB(A) | - ≤53 | - ≤56 | - ≤60 |
| - 循环风量（m³/h） | - 520 | - 630 | - 830 | - 循环风量（m³/h） | - 930 | - 1200 | - 1750 |
| - 电源规格 | - 1-220-50 | - 1-220-50 | - 1-220-50 | - 电源规格 | - 1-220-50 | - 1-220-50 | - 3-380-50 |
| - 能效 | - 符合新国标3级或更优能耗 | - 符合新国标3级或更优能耗 | - 符合新国标3级或更优能耗 | - 能效 | - 符合新国标3级或更优能耗 | - 符合新国标3级或更优能耗 | - 符合新国标3级或更优能耗 |

- 三、报价要求：

| 货物名称 | 规格型号 | 预算单价（含加管与打孔） | 2021年空调用量 | 计分比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁挂式冷暖空调 | 26GW/ | 2500 | 0 | 2% |
| 壁挂式冷暖空调 | 35GW/ | 2800 | 47 | 80% |
| 壁挂式冷暖空调 | 50GW/ | 3800 | 6 | 8% |
| 柜式冷暖空调 | 50LW/ | 5050 | 0 | 2% |
| 柜式冷暖空调 | 72LW/ | 5750 | 3 | 6% |
| 柜式冷暖空调 | 120LW/ | 6250 | 0 | 2% |
| 不锈钢支架 | 挂机 | 150 |  |  |
| 不锈钢支架 | 柜机 | 150 |  |  |
| 拆旧机 | 挂机 | 100 |  |  |
| 拆旧机 | 2P/3P柜机 | 150 |  |  |
| 拆旧机 | 5P柜机 | 150 |  |  |
| 移机 | 挂机 | 200 |  |  |
| 移机 | 2P/3P柜机 | 250 |  |  |
| 移机 | 5P柜机 | 300 |  |  |
| 外机不锈钢防护支架 | 外机各型号 | 300 |  |  |
| 本项目按最低价评分法 投标计分方法：以报价单价乘以计分比例之和为投标总价 |  |  |  |  |